SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Gen.Andersa 160 m.3

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Branża budowlana |  |
| Drzwi wewnętrzne mieszkaniowe | -wymagania akustyczne:>Rw 27 dB -współczynnik przenikania ciepła:U< 2,6 w/m2K |
| Tynk gipsowy | - uziarnienie do 0,5-0,7 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Taśma samoprzylepna | - materiał: PCV - szerokość 5 cm |
| Farba emulsyjna | -gęstość: 1,50 g/cm3 -czas schnięcia : 2 h |
| Płytki gresowe | -wymiar: 30x30 cm -grubość: 8 mm -wytrzymałość : mrozoodporne |
| Płytki ceramiczne ściany | -wymiar: 30x20 cm -grubość: 5 mm -wytrzymałość : mrozoodporne |
| Klej do płytek | -przyczepność: min. 0,5 N/mm2 -grubość warstwy: 2 -10 mm |
| Płyta G-K biała | -grubość : 9,5 mm -wymiary: 2,5 x 1,25 m |
| Profile stalowe +kształtki | - profile CN60 ,UN30,łączniki -długość 2,5 m |
| Wełna mineralna | -grubość: 100 mm |
| Zaprawa samopoziomująca | - uziarnienie 1-20 mm - twardość kulkowa 20 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| Płyta OSB | -grubość : 15 mm -wymiary: 2,5 x 12,5 m -wytrzymałość na obciążenia : 20 MPa |
| Branża sanitarna |  |
| Umywalka | -typ: jednokomorowa z szafką stojącą -materiał: porcelana |
| Zawór kulowy | - typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1/2 '' -PN10 -materiał: mosiądz |
| Rura do wody cieplej | - wymiary St15 -PN10 -materiał: stal ocynk |
| Rura do wody zimnej | - wymiary St15 -PN10 -materiał: stal ocynk |
| Otulina na rurę | -przeznaczenie: woda zimna i ciepła -kolor: czerwony -grubość izolacji: 9 mm |
| Rura kanalizacyjna+kształtki | -Materiał:PCV -Wymiary: 40,50 |
| Nawiewnik okienny | -wymiary: 420x30 mm -przepływ powietrza: 45 m3/h |
| Kratka wentylacyjna | - Wymiary Ø150 mm - Materiał: PCV -kolor : biały |
| Kratka wentylacyjna | - Wymiary 380x70 mm - Materiał: PCV -kolor : biały |
| Rura prosta +kształtki | - Wymiary Ø150 x1,0 mm/ Ø200 x1,0 mm - Materiał : stal ocynk -odporność temperaturowa <350 st.C |
| Przewód wentylacyjny | - Wymiary 380x700 mm - Materiał : PCV |
| Profile stalowe | - wymiar:20x20x1 mm -długość 6 m |
| Profile stalowe +kształtki | - profile CN60 ,UN30,łączniki |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Taśma samoprzylepna z włókna szklanego | - szerokość 5 cm |
| Płyta G-K biała | -grubość : 9,5 mm -wymiary: 2,5 x 1,25 m |
| Tynk gipsowy | - uziarnienie do 0,5-0,7 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |