O P I S     T E C H N I C Z N Y

1.Zakres  opracowania   / Niepodległości  178/6/

Zakresem opracowania jest  remont     lokalu  mieszkalnego  polegający m.in.   na  wydzieleniu  pomieszczenia  łazienki  wraz  z  w-c  oraz   budową  inst. c.o  na paliwo  gazowe   +  wentylacja  nawiewno – wywiewna.

Stan  istniejący – Lokal  mieszkalny  składa się z  2 –ch pokoi  ,kuchni  . przedpokoju  i  holu .Lokal  wyposażony  jest :

- w  kan. sanit.-  z rur  PCV 50 -110 .- cz. do  wymiany

- w inst.wodoc. z  rur  stal. oc. dn.20– cz. do  wymiany

- w  inst. gazową  z  rur. stal.cz.  dn. 20  - b/z

- ogrzewanie  piecowe – do  likwidacji

- instalacja  elektryczna  -  do  wymiany

- wentylacja  - do   zmian  funkcjonalnych

2. Roboty budowlane.

Łazienkę  z  w-c  zaprojektowano,  zmieniając  usytuowanie  ścianek  działowych  w  dotychczasowym   pom.  łazienki  i  przedpokoju.

Zaprojektowano   ścianki  lekkie   z  płyt  G-K  12,5 mm  izolowane  wełną  mineralną  na  stelażu   metalowym. Nastąpi częściowa  zmiana  funkcji  istniejących  pomieszczeń  .

Zakres  robót  remontowych.

Lokal  mieszkalny :

a/  ściany

Demontaż  ścianek  działowych  w  przedpokoju.

- przecierka  tynku i  uzupełnienie  braków  - miejscowo

- mycie  ścian

-gruntowanie  i  odgrzybianie

-tynk  gipsowy 1-2 mm

-szlifowanie

- malowanie  farbą  emulsyjną  w  kolorze  uzgodnionym  z  inwestorem

b/  sufity

- mycie

-likwidacja  pęknięć i  ubytków

-przetarcie  istn. tynku

-malowanie  farba  emulsyjną.

c/ podłogi

-demontaż  wykładzin PCV

-demontaż  desek

-wylewka  samopoziomująca

-ułożenie  wykładzin  PCV

Po  likwidacji  pieca  kaflowego , wyrównać  poziom  podłogi  do  cokołów .

Łazienka   z   w-c.

a/ ściany.   –

Demontaż  paneli na  ścianach  i  sufitach

Ściany  należy  wymyć , odgrzybić , przetrzeć, zagruntować , zlikwidować  przebarwienia  i  pomalować  farbą  emulsyjną  w  kolorze  uzgodnionym  z  inwestorem ..

Projektuje  się  położenie  płytek  ceramicznych  na ścianach  na wys. 2,0 m.

.

b/ sufit.

Powierzchnie  uzupełnić , wymyć, zagruntować

,położyć  gładź  gipsową gr. 1-2 mm ze  szlifowaniem .  Malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym , pastelowym  uzgodnionym  z inwestorem .

c/ podłoga

Projektuje  się  :

-  likwidację  wykładzin  PCV

oraz  wykonanie :

- - wylewki  samopoziomującej.

- ułożenie  płytek  gresowych  o wym.  30 x 30 cm  wraz  z  cokołami  wys. 15 cm

.

d/ stolarka  budowlana .

Wymiana  drzwi  w.g  załączonej  karty.

2. Roboty  instalacji  sanitarnej .

a/ instalacja  wodociągowa/ zw + cw/

Istniejący  pion z.w  z  rur  stal. oc  dn. 20  pozostaje  bez  zmian .Pozostałe  przewody  ulegaja  likwidacji .

Do  zaproj. urządzeń  sanitarnych  :  muszli  ustępowej , umywalki  ,wanny   , kotła c.o  i    zlewozmywaka   i  pralki  zaprojektowano  poszczególne  podejścia  wodociągowe  . zw  i  cw.  Zasilenie  z  istn. pionu  z rur stal. dn 20 mm.

.Zaprojektowano  przewody  zw.  z  Polipropylenu  PP  20 - 16  a  do  ciepłej wody  przewody  PP  Stabi   20  poprowadzone  na  ścianach w bruzdach .Przewody  c.w.u  zaizolować termicznie  Termiflexem  . Opomiarowanie  wody  wodomierzem   skrzydełkowym  typu JS -01  dn. 15  z  zaworem antyskażeniowym  typu EA 251  i  innymi  zaworami na konsoli w pomieszczeniu łazienki . Ciepła woda  dostarczana będzie  z  kotła  c.o – dwufunkcyjnego  na  paliwo  gazowe z zamkniętą  komorą  spalania.  y.

Montaż urządzeń , podejść   i  trasy przewodów , wykonać w.g  załączonych rysunków.

b/ kanalizacja  sanitarna .

Istniejące  przewody  PCV 110  pozostają  bez  zmian , pozostałe  ulegają likwidacji.

. Zaprojektowano  przewody  kan. sanitarnej  z rur PVC  50  - 75 – 110 mm   poprowadzone do  poszczególnych  urządzeń .Przewody  prowadzone  w  ścianach. Odprowadzenie  ścieków  do  istn. pionu kan. sanit .PVC 110  .Zaprojektowano  dodatkowy  pion  PCV 110   z  zaworem  powietrznym   typu  Maxi  Vent  110   . Trasa , spadki  jak na rysunkach.

c/ instalacja grzewcza.

Lokal  ogrzewany  będzie  instalacją  centralnego  ogrzewania . systemu zamkniętego . Zródłem  ciepła  będzie  kocioł c.o  z  zamknietą  komorą  spalania  na  paliwo  gazowe   typu  Sounier  Duval   F21  o  mocy   21 kw./  lub  inny o podobnej  mocy/ umiejscowiony  w  kuchni . Odprowadzenie  spalin      przewodem  spalinowym  w  systemie WSPS. Przewód  współosiowy , powietrzno – spalinowy , dwupłaszczowy , izolowany ze  stali  kwasoodpornej  dn. 80/125  poprowadzony  w  istn.kominie  , zakończony  nasadą  kominową. Długość  komina  12,5 m. Zabezpieczeniem  kotła  c. o  jest  naczynie  wzbiorcze   przeponowe  z  grupą  bezpieczeństwa .Dobrano  grzejniki  Purmo  typu C – 22-50  . Instalacja  c.o  prowadzona  po  ścianach  z  rur

PP Stabi  2 x 25-20 mm .Mocowanie  , montaż , spadki  zgodnie   z   zasadami  sztuki  instalatorskiej.

d/ wentylacja .

nawiewna -  nawiew odbywać się będzie przez  nawiewniki   okienne  o   wymiarach  420 x 60 mm.

wywiew  -  Wywiew  z  kuchni  ,zaprojektowano  przewodem  ze  stali  kwasoodpornej  dn. 150 / 225 mm,  dwupłaszczowym,  izolowanym .Przewód montować  15 cm  pod  sufitem . Wyprowadzić      na zewnątrz  przez ścianę  boczną  ponad  dach     min. 60 cm i  zakończyć  nasadą  kominową , długość  przewodów  po   - 10,5 mb.

.Zamontować na podporze  stałej. Mocować  do  ściany  obejmami  min. co 2 m. Zabudować  płytami  OSB 15 mm na  ruszcie  metalowym

Wywiew  z  łazienki   poprzez  kanał   stal. kwasoodporny  140 x 140 mm izolowany  wełną  typu  Roockwall   do   istn.  kanału  wentylacyjnego .

4. Roboty elektryczne .

Ze  względu  na  dewastację  istniejącej  instalacji  elektrycznej , projektuje  się  jej  wymianę. Obwody  gniazd  i  pralki  wykonać  przewodami   miedzianymi  YDY 3 X 2,5 mm2

a  przewody  oświetlenia  YDY 3 X 1,5 .mm2. Przewody  układać  podtynkowo. Projektuje  się  wymianę lamp  oświetleniowych a  także  montaż  dzwonka  do  drzwi  wejściowych.. Trasa  przewodów  i  lokalizacja  osprzętu została  pokazana  na  rysunkach technicznych. Przygotować  tablicę  licznikową oraz  rozdzielnicę  z  zabezpieczeniami  obwodów  mieszkania .Obwód  pralki  jako   obwód  wydzielony.

Zabezpieczenie   obwodów :

- gniazda  , wyłącznik  instalacyjny  S 191B  16A

- pralka , wyłącznik  instalacyjny  S 191B  16 A

- oświetlenie  S 191B 10A

.Montaż  licznika  elektrycznego  po  zawarciu  umowy z  gestorem energii  elektrycznej .

5. Instalacja  gazowa.

Inst. wew. gazowa  z rur  stalowych  dn. 25-20 bez  zmian . Gazomierz  montować  na  korytarzu  , na  istniejącej  konsoli.

Uwaga : po  zakończonych  robotach  wod-kan  , przewody poddać próbie technicznej na drożność  i  szczelność  a  także badaniom bakteriologicznym.

Podłączenia  do  komina  podlegają  odbiorowi  przez  Zakład Kominiarski.

Kierownik  budowy  lub  osoba  wskazana  opracowuje  plan  B.I.O.Z

Wszystkie  roboty  wykonywać  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlanych , sanitarnych i elektrycznych.

WYKONAŁ :