PROJEKT BUDOWLANY

USUMIĘCIE SPEKAŃ ŚCIAN ORAZ WYKONANIE SCIĄGÓW SPINAJĄCYCH BUDYNKU PRZY UL.ŁOKIETKA 6 W WAŁBRZYCHU.

Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny wałbrzych, ul. Łokietka 6 dz. Nr 220/5, obręb ew:Podgórze Nr 39 , Jednostka ew:026501_1 M.Wałbrzych

Inwestor:	MZB w Wałbrzychu

ul.Gen.Andersa 48

58-305 Wałbrzych

Projektant:	Mieczysław Śmiałek

Upr. Nr AUF-2/222/81

Wałbrzych, marzec 2015 r

Świdnica, marzec 2015 r

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, oświadczam, że projekt budowlany „USUMIĘCIE SPEKAŃ ŚCIAN ORAZ WYKONANIE SCIĄGÓW SPINAJĄCYCH BUDYNKU PRZY UL.ŁOKIETKA 6 W WAŁBRZYCHU” został sporządzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i z zasadami sztuki budowlanej.

PROJEKTANT:

Mieczysław Śmiałek

Upr. Nr AUF-2/222/81

OPIS TECHNICZNY

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa i adres obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Wałbrzychu ul. Łokietka 6.

- Inwestor

MZB w Wałbrzychu

ul.Gen.Andersa 48

58-305 Wałbrzych

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie

usunięcia spękań ścian oraz wykonania ściągów spinających budynku przy ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu.

- Warunki formalno-prawne

Umowa nr 494/D/11/2014 z dnia 28.11.2014 r.

- Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania

  - Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego położonego  przy             ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu.

  - Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowych.

  - Wizja lokalna w terenie.

.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

- Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia na budynku mieszkalnym ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu. Zakres prac remontowych to :

- Usuniecie licznych spękań ścian frontowej ,tylnej i bocznej prawej.

- Wykonanie ściągów spinających ścianę boczna prawą .

- Opis stanu istniejącego

OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Obiekt usytuowany w Wałbrzychu w obrębie ewidencyjnym Podgórze Nr 39 .Budynek w zabudowie półzwartej składającej się z dwóch budynków mieszkalnych. Budynek posiada  3-kondygnacyje nadziemne oraz poddasze zaadoptowane na mieszkalne.

Wiek budynku określono na ok. 80 lat. Popękana i odspojona ściana szczytowa boczna prawa znajduje się od strony ogródków działkowych należących do działki ew.nr 220/5.

Parametry techniczne:

Budynek mieszkalny

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Ściany budynku murowane, jednowarstwowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Układ ścian nośnych podłużny. Grubość ścian zewnętrznych to 65 cm i wewnętrznych to 55 cm na poziomie parteru. Klasę cegły w murach nośnych oszacowano na ok. 7,5 – 15,0  MPa a zaprawy na ok. 0,3MPa.

Stropy o konstrukcji drewnianej, elementami nośnymi są drewniane belki o wymiarach przekroju poprzecznego 20x20 cm w rozstawie osiowym co 0,60-0,70 m. Wypełnienie stropów polepą gliniana grubości warstwy 8 cm nad ślepym pułapem.

Belki stropowe wsparte na ścianach podłużnych budynku ( kierunek wsparcia belek  poprzeczny ). Więźba dachowa drewniana dwuspadowa , o konstrukcji krokwio-płatwiowej stężonej dodatkowo jętkami. Warstwy dachu :-papa na lepiku, deski gr. 2,5 cm, krokwie .Dach nie posiada warstw termoizolacyjnych.

W poprzednich latach na ścianach budynku podczas przeprowadzanego przeglądu stanu technicznego budynku stwierdzono niepokojące pęknięcia. Zostały wstawione  plomby gipsowe z naniesionymi datami w celu obserwacji pęknięć jakie pojawiły się na ścianach budynku.

Podczas dalszej eksploatacji celem doprowadzenia budynku do właściwej sprawności technicznej zalecono wykonać niżej wymienione prace remontowe konstrukcji :

- remont (wzmocnienie prętami i przemurowanie) uszkodzonych i zniszczonych fragmentów ścian (przemurować rysy skośne w pasach nad i podokiennych)

- wykonanie sklamrowania budynku ściągami stalowymi poprzez pręty stalowe w kierunku ściany nośnej klatki schodowej

- Stan projektowany

3.1. Roboty zabezpieczające podstawowe

Projektuje się zabezpieczyć stateczność budynku poprzez założenie ściągów podwójnych Ø26/M24 w miejscach oznaczonych na rysunkach w poziomie stropów nad piwnicą oraz stropu pod poddaszem mieszkalnym. Mocowanie ściągów projektuje się za pomocą tarcz oporowych z K200 i C200 usytuowanych na elewacji (miejsca pokazane na rysunkach) regulacja siły normalnej w ściągach następować będzie za pomocą nakrętek samokontrujących na poszczególnych elementach. W przypadku braku dostatecznego naciągu należy zastosować do ściągnięcia „śruby rzymskie”.Ściągi prowadzić w bruzdach ścian zewnętrznych w taki sposób aby poszczególne elementy można było otynkować. Elementy stalowe ściągów zabezpieczyć farbą antykorozyjną nawierzchniową.

Na rysunkach przedstawiono również sposób usunięcia poszczególnych pęknięć i rys na elewacjach przy pomocy klamer przeszycia prętami żebrowanymi Ø 6 ze stali 34 GS na kotach chemicznych z wykonaniem zaczynu cementowego w miejscu peknięcia w co piątej warstwie cegieł, w miejscach występowania pęknięć od strony zewnętrznej. Sposób kotwienia pokazano na rysunkach. Elementy stalowe ściągów zabezpieczyć farbą antykorozyjną nawierzchniową.   Skorodowane cegły muru należy wymienić na nowe, dokonać przeszycia i uzupełnienia zaprawą marki M3 MPa.Po zakończeniu robót zabezpieczających elewacje należy otynkować , a powstałe uszkodzenia podczas prowadzenia prac remontowych naprawić. Tynki na elewacji wykonać jak istniejące.

3.2. Roboty wykończeniowe – konieczne do wykonania

Projektuje się na klatce schodowej wykonanie robót naprawczych po wykonaniu przekuć przez ściany dla zamontowania ściągów stalowych. Roboty naprawcze polegać będą na:

- Uzupełnieniu brakujących fragmentów muru po przekuciach

- Otynkowaniu ścian po przekuciach i przeszyciach

- Naprawy zniszczonych ścian dla przeprowadzenia drogi dla ściągów

- Malowanie ścian wraz z gruntowaniem i oczyszczeniem powierzchni.

- Charakterystyka budowlana

Przy wykonywaniu prac budowlanych zachować podstawowe zasady sztuki budowlanej przy wykonywaniu tego rodzaju prac. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu klamrowania . Bruzdy w ścianach wykuwać z obu stron etapami.

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Metoda robót budowlanych

Roboty budowlane będą wykonywane w sposób profesjonalny przez uprawnioną firmę. Używany przy tym sprzęt mechaniczny to: elektromłotki, piły, wiertarki, spawarka itp.

Składowanie materiałów budowlanych

Materiały budowlane będą dowożone na bieżąco.

Instruktaż pracowników:

Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót. Pracownicy powinni mieć aktualne badania oraz powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Podczas realizacji robót w ramach wykonania robót budowlanych zabezpieczających budynku mieszkalnego na nieruchomości w Wałbrzychu, ul. Łokietka 6, występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż., a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Cześć opisowa planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna zawierać:

- Zakres robót oraz kolejność ich wykonywania.

Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:

- Roboty przygotowawcze i porządkowe

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi

- Wykonanie wzmocnienia belek stropowych

- Przeszycie ścian prętami, oraz usunięcia spękań muru

- Montaż ściągów stalowych

- Roboty wykończeniowo-naprawcze

- Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji następujących robót budowlanych:

- Roboty zabezpieczające budynku

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót:

- Wygrodzić strefy niebezpieczne od strony podwórka

- Wyznaczenie miejsc dla składowania sprzętu p.poż.

- Informacje o wydzieleniu, urządzeniu i oznakowaniu zaplecza budowy:

- Zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem

- Wyznaczenie ciągów pieszych i ciągów dla ruchu pojazdów obsługujących,

- Wyznaczenie miejsc dla składowania sprzętu p.poż.

- Wyznaczenie pomieszczeń socjalnych dla pobytu pracowników,

- Wyznaczenie sanitariatów oraz miejsc na gromadzenie odpadów,

- Wyznaczenie planu i harmonogramu robót:

Należy opracować i wdrożyć taki plan robót aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbędnych przejazdów).

Roboty z użyciem sprzętu generującego drgania i nadmierny hałas należy wykonywać w godzinach dziennych.

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego lub kierownika budowy,

- Maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy posiadający przeszkolenie, potwierdzone w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,

- Pracownik jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochronnego i odzieży roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularów, masek, rękawic, odpowiedniego obuwia, ochronników słuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy.

- Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane jedynie pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót,

- Urządzenia i maszyny stacjonarne będą wyposażone w instrukcje bezpiecznej obsługi, umieszczone w odległości nie większej niż 4 m,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego będą przechowywane w biurze budowy lub u kierownika robót, którego pracownicy użytkują ten sprzęt,

- Maszyny budowlane winny być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Naprawy i tankowanie urządzeń i maszyn budowlanych winny być wykonywane w wyznaczonych do tego celu miejscach z zachowaniem ostrożności, aby nie dopuścić do skażenia wód i gleby substancjami oleistymi i ropopochodnymi trudnymi do usunięcia lub utylizacji.

- Dodatkowe informacje ujęte w instrukcjach bhp dla prowadzenia poszczególnych robót budowlanych oraz obsługi urządzeń mechanicznych i maszyn budowlanych.

UWAGA!

Prace powinny być prowadzone bezwzględnie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Należy przestrzegać przepisów BHP.