ROZDZIAŁ III

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawy formalne

  - Ustawa Prawo budowlane

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Informacja obejmuje określenie zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Informacje podstawowe – stan projektowany

Zakres robót zadania obejmuje wykonanie robót remontu elewacji   w  budynku mieszkalno-usługowym  wielorodzinnym przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Wałbrzychu:

– organizacja placu budowy

- wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego ścian w poziomie 1 kondygnacji

- ustawienie rusztowań

- zabezpieczenie okien i drzwi folią polietylenową

- usunięcie partii tynku zmurszałego, odspojonego lub zwietrzałego

- oczyszczenie całości podłoża mechanicznie lub wodą i przez szczotkowanie

- uzupełnienie ew. braków w spoinach

- zagruntowanie podłoża

- wykonanie docieplenia w systemie BSO

- odtworzenie profili gzymsów i detali arch.

- wymiana opierzeń

- uporządkowanie placu budowy

Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentacje projektową.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie działki   poza budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu  nie są zlokalizowane inne budynki.

- Zagrożenia

Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenia przeciętnie spotykane przy realizacji robót remontowych budynków. Stopień zagrożenia stwarza obecność w rejonie realizacji robót osób nie związanych bezpośrednio z procesem inwestycyjnym.

Prace mogące stworzyć zagrożenie to:

- prace związane z remontem ścian - ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w wyniku upadku z wysokości ponad 5 m,

- przemieszczanie materiałów budowlanych  ( transport, składowanie)  w rejonie ciągów komunikacyjnych.

- rozładunek i montaż rusztowań

- transport materiałów budowlanych na duże wysokości

- możliwość wystąpienia uczulenia na przewidziane do zastosowania środki

do dezynfekcji i oczyszczania podłoża

Opracowanie planu BIOZ określającego zasady bezpiecznej realizacji inwestycji wymaga uwzględnienia charakteru występujących zagrożeń, oceny możliwości technicznych wykonawcy ( organizacja przedsiębiorstwa , załoga, wyposażenie w sprzęt ) dostępnych zabezpieczeń oraz realnych możliwości ich zastosowania.

W szczególności należy zwrócić uwagę na organizacje przemieszczenia materiałów budowlanych , możliwość zastosowania sprzętu transportowego  , zasady transportu ręcznego.

5.   Szkolenie

- Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego , podstawowego i okresowego,

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników,

- Zapoznanie  załogi z treścią planu BIOZ

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy każdorazowo wykonać instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach stwarzających zagrożenie zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót należy:

- wykonać montaż rusztowania ściśle wg instrukcji producenta,

- powiesić na rusztowaniu informacje dotyczącą maksymalnego obciążenia pomostu roboczego,

- wykonać uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidłowo zamontować balustrady ochronne i oboje w obrębie rusztowań,

- wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku,

- dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budynków,

- właściwie oznakować teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wysokości.

Opracowała :arch. Iwona Dziedzic

# upr. bud. nr AU – F2/188/81