# WYKONANIE OKŁADZIN KAMIENNYCH

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin kamiennych elewacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej 9 w Wałbrzychu.

1.2. 	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin kamiennych ścian szybu windy na stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie.

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST .

Podwykonawca robót kamieniarskich powinien wykonać dokumentację warsztatową branżową kamieniarską.

Wszystkie materiały kamienne spełniać muszą wymagania techniczne określone Normami Polskimi w zakresie:

- wytrzymałości na ściskanie

- nasiąkliwości

- mrozoodporności

- wytrzymałości na wyłamywanie

Wykonawca robót kamieniarskich przedstawi wyniki badań w podanym wyżej zakresie dla realizowanych dostaw materiałów.

Wykonawca dostarczy, elementy kamienne .

Przed produkcją elementów i montażem Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji geodezyjnej szybu kątem weryfikacji wymiarów przyjętych w projekcie wykonawczym.

2. 	Materiały.

Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.1      Okładzina ścian

Materiał na ściany musi odpowiadać normie PN-B-11203 „ Materiały kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych”

Kotwy metalowe zastosowane do montażu muszą być zgodne z normą: PN-B-06191„Roboty kamieniarskie, elementy kotwiące do osadzania okładzin kamiennych” Kotwy należy wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9.

Montaż oraz odbiór winien odbyć się zgodnie z normą PN-72/B-06190-„Roboty kamieniarskie okładzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

3. 	Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót.

Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

1. 	Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.

2    Technologia montażu

-Każda płyta z jednej strony w otworach musi posiadać tulejki dylatacyjne.

-Wszystkie szerokości fug nie mogą przekraczać 3 mm, a w płytach należy wykonać gniazda montażowe dla kotew.

6. 	Kontrola jakości.

Kryteria oceny jakości i odbioru.

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,

- sprawdzenie odbiorów podłoża i materiałów w tym:

    - sprawdzenie jakości materiału po sprowadzeniu na teren budowy,

    - sprawdzenie jakości montażu i precyzji powierzchni po montażu,

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190,

- sprawdzenie estetyki – jednolitości i czystości powierzchni,

- sprawdzenie jednorodności materiału – wskazanie ewentualnych ubytków, pęknięć, otworów, etc.

7. 	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera .

8. 	Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00

9. 	Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy na zalewkę cementową,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie i docinanie kamienia,

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów - odpylenie ścian, mycie powierzchni szlifowanych i polerowanych na miejscu.

10. 	Przepisy związane.

PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 	  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 	  Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 	  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 	  Elementy kamienne.

PN-B-11203	Materiały kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych

PN-B-06191	Roboty kamieniarskie, elementy kotwiące do osadzania okładzin kamiennych

PN-72/B-06190	Roboty kamieniarskie okładzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-86/6747-10	Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.

BN-90/6799-01	Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny kamiennej.