ROZDZIAŁ II		                                             CZĘŚĆ  OPISOWA

Zamawiający:            Wspólnota Mieszkaniowa

58-300 Wałbrzych, ul. Marii Konopnickiej 9, dz. nr 76/1obręb 27 Śródmieście

Temat:			Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku

Zawartość rozdziału

| ## lp. | ### Nazwa | nr rys/ilość |
| --- | --- | --- |
| A | OPIS TECHNICZNY |  |
| B | RYSUNKI |  |
| 1 | MAPA SYT. – WYS. - LOKALIZACJA |  |
| 2 | INWENTARYSZACJA FOTOGRAFICZNA | 1 SZT. |
| 3 | ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA | 1/INW |
| 4 | ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA | 2/INW |
| 5 | ELEWACJA FRONTOWA - REMONT | 1/A |
| 6 | ELEWACJA TYLNA - NAPRAWA SPĘKAŃ | 2/A |
| 7 | ELEWACJA TYLNA - REMONT | 3/A |
| 8 | ELEWACJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA | 4/A |
| 9 | ELEWACJA TYLNA - KOLORYSTYKA | 5/A |

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Inwestora

- obowiązujące normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  remontu elewacji budynku mieszkalno-usługowego  przy ul. Marii Konopnickiej 9  w Wałbrzychu.

- STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomość gruntową na której zlokalizowany jest budynek mieszkalno – usługowy stanowi działka nr 76/1  położona w Wałbrzychu.

Działka wraz z zabudowaniami znajduje się poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości , w szczególności:

1) szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych,

2) hałasu i drgań ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wód,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i śnieżnych,

7) szkód spowodowanych działalnością górniczą

Budynek usytuowany jest w śródmiejskiej zabudowie zwartej, w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków .

2.2. Dojścia i dojazdy.

Do działki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest  dojście i dojazd o nawierzchni utwardzonej, dostępny od ul. Marii Konopnickiej.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wód powierzchniowych.

Działka ma zapewnione bezpośrednie przyłączenia budynku do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wód opadowych poprzez rynny i rury spustowe – do miejskiej kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

- Zbudowany  w  XIX wieku,

- Posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedną podziemną - piwniczną .

- W poziomie parteru znajdują się pomieszczenia usługowe z wejściem od strony ul. Marii Konopnickiej .

Pozostałe kondygnacje zajmują mieszkania.

  - Do części mieszkalnej budynku prowadzi wejście główne od strony elewacji frontowej.

  - Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegły ceramicznej pełnej, stropy piwnic w konstrukcji belkowej – Kleina, pozostałe stropy międzykondygnacyjne drewniane, więźba dachu drewniana.

- Dach budynku  dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną,

- Więźba dachowa drewniana płatwiowo - krokwiowa,

- Elewacja wejściowa ( frontowa) bezpośrednio przylega do chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej,

- Elewacja frontowa posiada  detal architektoniczny w postaci gzymsu ciągnionego tynkowanego i uskoku w płaszczyźnie elewacji w jej partii środkowej na osi wejścia.

- Elewację tylną charakteryzuje   brak detalu architektonicznego

- Elewacje  są podzielone rytmem prostokątnych otworów okiennych, w układzie wertykalnym,

- Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiałowo różna . Część wykonana  jest z profili PCV białych, jako jednoramowe, dwudzielne, uchylno - rozwieralne, z szybami  zespolonymi, część okien drewnianych , skrzynkowych, dwudzielnych .

- Stolarka okienna w piwnicy i na strychu – drewniana, krosnowa.

- Drzwi wejściowe do budynku prowadzące do mieszkań – jednoskrzydłowe stalowe, płytowe, z naświetlem  w dobrym stanie technicznym,

- Witryny oraz drzwi wejściowe do lokalu usługowego – przeszklone ,  profile PCV.

- Rury spustowe   – blacha ocynk.

- Wykończenie zewnętrzne ścian:

- elewacja frontowa – cokoły z bloków kamiennych pokrytych spękanym tynkiem gładkim cementowym oraz miejscowo  okładziną z płytek betonowych imitujących kamień ciosany, w poziomie pozostałych kondygnacji tynk gładki cementowo – wapienny pokryty powłoka malarską,

- elewacja tylna - na wszystkich kondygnacjach tynk gładki cementowo – wapienny pokryty powłoka malarską, cokół z otynkowanych bloków kamiennych.

- Grubość ścian najwyższej kondygnacji mieszkalnej – 48 cm

- Stan zachowania elewacji

###### Tynki i malatura ścian mocno przybrudzona,

###### Na całej wysokości ścian piwnic od zewnątrz i wewnątrz oraz na wysokości około 50 cm od

###### poziomu posadzki parteru widoczne zawilgocenia, wykwity solne, przebarwienia, bardzo liczne ogniska pleśni w ścianach.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny  technicznej

Celem  jest zbadanie stanu technicznego budynku   i  warunków wykonania planowanego remontu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin określono czy budynek spełnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania i spełniają warunki określone w przepisach techniczno – budowlanych i obowiązujących norm.

2.5.3. Ogólna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,

Liczba kondygnacji nadziemnych – 4

Podpiwniczenie – tak

Technologia budowy – tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowań i pęknięć ścian konstrukcyjnych budynku wskazujących na niewłaściwą pracę fundamentów.

Ściany

- Ściany zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej grubości:

-  w poziomie parteru 90 cm,

-  w poziomie ostatniej kondygnacji 48 cm,

- W  elewacji tylnej na wysokości trzeciej i drugiej kondygnacji  w częściach

- podparapetowych oraz nadprożowych stwierdzono rysy i spękania o szerokości od 0.5 do 3 mm. Oraz widoczne rozwarstwienie cegieł uszkodzone, lica cegieł, wypłukane spoiny .

- W łęku okna trzeciej kondygnacji  po lewej stronie elewacji tylnej w miejscu spękania wysunięta jest cegła i widoczne sa wypłukane spoiny.

- Ściany spełniają  warunki normowe nośności i ochrony ppoż.

Nadproża i podciągi

Brak widocznych ugięć przekraczających wartości dopuszczonych przez normy.

Dach

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym krytym papą na podłożu drewnianym.

Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana – stan techniczny zły.

Izolacja przeciwwilgociowa

###### Budynek obciążony jest wilgocią gruntową. Na całej wysokości ścian piwnic od zewnątrz i wewnątrz oraz na wysokości około 50 cm od poziomu posadzki parteru widoczne zawilgocenia, wykwity solne, przebarwienia, odpadanie elementów okładzin, bardzo liczne ogniska pleśni na całej wysokości ścian piwnic i częściowo parteru.

Przyczyną zawilgocenia jest nieskutecznie działające lub brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego budynku i higroskopijne podciąganie przez ściany piwnic wilgoci z gruntu.

Tynki

Widoczne spękania. Widoczne plamy zawilgocenia, wykwity solne, przebarwienia, odparzenia.

Stolarka okienna

Stolarka okienna piwnic i strychu krosnowa- stan techniczny zły.

### 2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod względem bezpieczeństwa konstrukcji stan budynku jest dobry.

Elementy budynku podlegające ocenie technicznej poza brakiem skutecznej ochrony hydroizolacyjnej spełniają wymagania warunków określonych w przepisach techniczno – budowlanych i obowiązujących normach.

Zakres robót budowlanych zalecanych do uwzględnienia przy planowanych robotach remontowych elewacji i dociepleniowych budynku:

  - Przeprowadzenie prac renowacyjno – naprawczych zawilgoconych ścian fundamentowych piwnic polegających na odcięciu dopływu wilgoci do obiektu oraz zabezpieczeniu skutkami krystalizacji szkodliwych soli poprzez:

- Usunięcie skorodowanych tynków wewnętrznych na całej wysokości ścian zewnętrznych piwnic.

- Wykonaniu układu hydroizolacji wtórnych ( pionowych, poziomych) :

- wtórnej izolacji pionowej zewnętrznej ścian przylegających do gruntu bez odkopywania metodą iniekcji kurtynowej,

- wtórnej izolacji poziomej ( przepony) na całej długości ścian zewnętrznych  piwnic metodą iniekcji

Bezciśnieniowej

- Naprawa spękań ścian poprzez sklamrowanie i pokrycie siatką stalowa cięto ciągnioną,

- Wzmocnienie spękanych nadproży,

  - Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem  w systemie BSO

  - Wymiana stolarki okiennej krosnowej na okna z profili PCV, jednoramowe, dwudzielne, z szybami zespolonymi o wsp. U max 1,9,

  - Wykonaniu okładzin kamiennych w poziomie cokołów i ścian parteru elewacji frontowej.

Podstawa prawna oceny

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji  nie wpłynie na istniejące zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych związanych z remontem elewacji  i dociepleniem

W ramach przeprowadzonych prac związanych z remontem elewacji  zaleca się stosowanie określonych wyrobów lub materiałów. Zastosowanie innych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne, pod warunkiem, że rodzaj konstrukcji oraz jakość materiału lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie materiałów, wyrobów, urządzeń i barw różniących się od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne po przedłożeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Docieplenie ścian należy wykonać w technologii  BSO zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 „ Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” , w systemie posiadającym ważne świadectwo lub aprobatę ITB.

Do użycia na budowie mogą być dopuszczone tylko te materiały , które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów na które nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

- elewacja frontowa:

Z uwagi na utwardzone nawierzchnie chodników oraz duże nasycenie w podziemne uzbrojenie terenu w instalacje zlokalizowane przy elewacji frontowej budynku  przyjęto bezwykopową metodę wtórnej izolacji pionowej zewnętrznej .

a) usunięcie skorodowanych tynków wewnętrznych na całej wysokości ścian zewnętrznych piwnic,

    - wykonanie wtórnej izolacji pionowej metodą iniekcji kurtynowej ścian przylegających do gruntu bez konieczności ich odkopywania poprzez :

- oczyszczenie ścian, wyspoinowanie ubytków spoin,

- wywiercenie siatki otworów w izolowanych ścianach,

- wprowadzenie pod ciśnieniem preparatu iniekcyjnego , który stworzy powłokę uszczelniająca na styku zewnętrznych powierzchni ściany i gruntu,

    - wykonanie wtórnej izolacji poziomej ( przepony) na całej długości ścian zewnętrznych  piwnic metodą iniekcji  bezciśnieniowej

    - wykonaniu w strefie cokołowej  izolacji pionowej masą bitumiczną

- elewacja tylna:

a)wykonanie wtórnej izolacji poziomej ( przepony) na całej długości ścian zewnętrznych  piwnic metodą iniekcji  bezciśnieniowej

b)wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych na całej wysokości piwnic z masy bitumicznej powłokowej oraz folii kubełkowej,

c)wykonaniu wzdłuż ściany elewacji tylnej opaski drenującej szer. 50 cm

3.2.2. Prace remontowe

Elewacja frontowa

a) usunięcie z powierzchni cokołu betonowych  płytek imitujących kamień oraz tynku,

b)demontaż rury spustowej i rynny oraz obróbek blacharskich gzymsu. Wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm,

c)usunięcie z powierzchni elewacji starych powłok malarskich np. preparatem Sto Fasadenarbeizer

d)usunięcie (ze względu na zły stan) skorodowanych, odparzonych tynków elewacji .

e)roboty okładzinowe  cokołu i ścian parteru  :

- na oczyszczoną z glonów powierzchnie nałożyć na wysokości 30 cm od poziomu chodnika powłokową  izolacje pionowa,

f)wykonać docieplenie wełną mineralną gr 5cm wraz z wiatroizolacją,

g)okładzina z płyt kamiennych granitowych” mulrticolor red” , gr. 3cm polerowanych o wym. 60x30cm – tzw. montaż na sucho,

h)w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji   na pozostałych kondygnacjach wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekującym podłoże

i)docieplenie ścian w technologii BSO styropianem Lambda gr. 8 cm o podwyższonej izolacyjności, Docieplenie wykonać na całej wysokości ściany do projektowanej linii okładziny kamiennej ścian paretru

j) wykonanie cienkiej wyprawy tynkarskiej zbrojonej tkaniną szklaną. Tynk gładki silikatowy np. StoSil MP.

k) rekonstrukcja gzymsu ciągnionego międzykondygnacyjnego oraz renowacja gzymsu okapowego,

l)gruntowanie ścian  preparatem Sto Prim Silikat,

ł) malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color wg kolorystyki opisanej w dokumentacji projektowej,

m) wymiana wszystkich parapetów na parapety z blachy stalowej powlekanej  gr. 0.7 mm. Blacha  mocowana całopowierzchniowo,

n) hydrofobizacja płyt kamiennych środkiem hydrofobizująco – impregnacyjnym.

o)wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,

p)wymiana drzwi wejściowych stalowych na drzwi drewniane, pełne płycinowe, dwuskrzydłowe z naświetlem.

r)wymiana stolarki okiennej krosnowej na okna z profili PCV, jednoramowe, dwudzielne, z szybami zespolonymi o wsp. U max 1,9,

3.2.3. Elewacja tylna

a)w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji   wodnym preparatem StoPrim Fungal, dezynfekującym podłoże

b) Naprawa spękań ścian poprzez sklamrowanie i pokrycie siatką ze stali nierdzewnej cięto ciągnioną gr. 2mm,

c)wzmocnienie spękanych nadproży kształtownikami stalowymi,

d)docieplenie ścian w technologii BSO styropianem gr. 12 cm. Docieplenie wykonać na całej wysokości ściany do projektowanej linii cokołu.

d) wykonanie gzymsu ciągnionego będącego zarazem osłona kabli klimatyzacji prowadzonych po elewacji.

e)wykonanie cienkiej wyprawy tynkarskiej zbrojonej tkaniną szklaną. Tynk gładki silikatowy np. StoSil MP.

f) gruntowanie ścian  preparatem Sto Prim Silikat,

g) malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color wg kolorystyki opisanej w dokumentacji projektowej,

h) wymiana wszystkich parapetów na parapety z blachy stalowej powlekanej  gr. 0.7 mm. Blacha  mocowana całopowierzchniowo,

i) na powierzchni projektowanego cokołu wykonanie docieplenia styropianem gr. 5 cm i tynku kamyczkowego systemu sTO . Całość wykonać w technologii BSO.

3.3.  Oddziaływanie zamierzenia

Oddziaływanie zamierzenia zamyka się w granicach działki nr 76/1 remontowanego budynku, a interes osób trzecich w żaden sposób nie jest naruszony.

3.4.  Ochrona zabytków

Przedmiotowy budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych miasta Wałbrzycha. Nieruchomość położona jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.12.1977r. pod numerem 712/683/Wł .

Uwaga:

Istniejące szyldy i reklamy należy zdemontować i przed ponownym montażem uzgodnić ich wielkość , rodzaj i miejsce montażu z Konserwatorem Zabytków.

4. Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek zalicza się do kategorii budynków niskich  – wysokość budynku wynosi  cztery kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrożenia ludzi 	ZL- IV

Klasa odporności ogniowej 	– C

Klasa odporności pożarowej elementów:

- główna konstrukcja nośna 	R60

- Ściany zewnętrzne 		EI30

- Dach – pokrycie – 		RE15

- Konstrukcja dachu – 		R30

- Strop				REI60

Opracowała: 	arch. Iwona Dziedzic

upr. bud. nr AU – F2/188/81